成果名称及技术相关介绍

成果名称：一种方便使用的造口袋

相关介绍：

造口袋是用于收集造口患者排泄物的医疗用品，广泛应用于需长期或终身佩戴造口袋的患者群体中。现有造口袋通常为两件式结构，包括固定于腹壁的底盘和可拆卸的袋体。然而，传统造口底盘多为固定形状（如圆形或椭圆形），在患者术后创口尚未愈合或形状不规则的情况下，底盘边缘容易直接接触或粘贴在创口上，导致更换造口袋时撕裂创口，增加感染风险，延缓愈合进程。

本专利提出了一种方便使用的造口袋，其核心创新在于在粘贴盘上设置了若干条撕裂线，撕裂线位于造口底盘外围并延伸至粘贴盘边沿。用户可根据自身创口的具体形状，沿撕裂线手动撕出适配的开口形态，无需借助剪刀等工具，避免因裁剪不当造成袋体破损或创口二次损伤。撕裂线呈弧形设计，凹侧朝外，撕除后形成的开口可有效避开创口区域，提升佩戴舒适性与安全性。

此外，该造口袋在粘贴盘中心设有开孔及若干组直径范围为20mm–45mm的标记线，间距为2–8mm，便于用户根据造口大小精确裁剪，防止底盘压迫造口黏膜，降低出血风险。粘贴盘背面设有整面胶粘区，增强承重能力并减少侧漏风险。造口底盘还设有环形凹槽和连接耳，便于袋体可拆卸连接及外部固定（如绳索或皮带），分担粘贴盘受力，防止松脱。袋体采用透明材质，便于实时观察排泄物情况，及时更换。

本专利技术的优势在于：通过撕裂线手动撕除实现个性化适配创口形状，避免底盘接触创口，降低感染与损伤风险，同时操作便捷安全，无需剪刀裁剪，减少操作难度与袋体破损可能；整面胶粘与连接耳辅助固定提升了佩戴稳定性与舒适性，防止松脱和泄漏；标记线设计便于根据造口大小裁剪，提高了临床适应性，从而为造口患者提供了一种更安全、便捷、舒适的护理解决方案，尤其适用于术后早期创口未愈或形状不规则的临床场景。

该造口袋为造口患者提供了一种更安全、便捷、舒适的护理解决方案，尤其适用于术后早期创口未愈或形状不规则的临床场景。